Príloha č. 3 k Výzve na predkladanie ponúk – Výstavba detského ihriska v Zubnom

Ponuka uchádzača:

Použité materiály  „Výstavba detského ihriska“ v Zubnom

| Popis položiek rozpočtu | Uchádzač spĺňa podmienky | Uchádzač nespĺňa podmienky |
| --- | --- | --- |
| Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN 1176 |  |  |
| Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN 1177 na dopadové plochy |  |  |
| Záruka na herné prvky, ako aj na pohyblivé časti 60 mesiacov |  |  |
| Bezplatná hlavná ročná kontrola po dobu záruky |  |  |
| Šmýkačka vyrobená z viacvrstvového sklolaminátu |  |  |
| Použivé drevo – Profilované, tlakovo impregnované z lepeného hranolu 12x12 cm – trojvrstvový /príp. lepený hranol o väčšej hrúbke/ |  |  |
| Ošetrenie dreva – minimálne 3 nátery ekologicky nezhávadného oleja |  |  |
| Všetky oceľové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farbyKOMAXIT |  |  |
| Strecha červená sedlová vyrobená z dreva /nesmie byť plat, kôli dodržaniu architektúry/ |  |  |
| Uchytenie strechy pomocou vsadených oceľových kotiev |  |  |
| Vrchná plocha dreveného hranolu bude prekrytá HDPE doskou 12x12 cm šírky min. 18 mm hrubou |  |  |
| Podlahy na vežičke a schodoch vyrobená z tlakovo impregnovaných podlahových dosiek o hrúbke min. 35 mm – ošetrené ekologicky nezávadným olejom. |  |  |
| Plastové puzdra na všetkých pohyblivých častiach konštrukcie – aby sa reťaz nedotýkala priamo dreva – vďaka čomu sa predĺži životnosť ihriska |  |  |
| Spojenie ihriska so zemou – zabetónované oceľové pätky, ktoré sú žiarovo zinkované |  |  |
| Uchytenie oceľovej pätky a dreva – uchytenie pomocou závitových tyčí, ktoré sú už vopred vledpené epoxidovým lepidlom do konštrukcie nosného hranolu. (Tým, že sa drevo neuchytáva vŕtaním na mieste sa zabraňuje prieniku vlhkosti dreva). |  |  |
| Laná – oceľové laná skladajúce sa z6 vonkajších a jedného centrálneho oceľového lana, ktoré je v polypropylénovom puzdre |  |  |
| Prevažovacia hojdačka – vyrobená z hranolu 12x12 cem ako pri nosných stojkách |  |  |
| Rahno reťazovej hojdačky vyrobené z ocele o hrúbke 4 mm – povrchová úprava žiarové zinkovanie |  |  |
| Doklad o tlakovej impregnácii dreva |  |  |

„Výstavba detského ihriska“ v Zubnom

Poznámky:

- Vypĺňa sa odpoveďou áno alebo nie – v prípade vyššej kvality ako je požadovaná sa opíše kvalita materiálu.

- Úspešný uchádzač musí spĺňať všetky požiadavky na materiály, z ktorých je ihrisko vyrobené.

- Úspešný uchádzač musí pred podpisom zmluvy doložiť všetky horeuvedené materiály do troch dní od vyhodnotenia súťaže. V prípade, že sa tak nestane, bude zo súťaže automaticky vylúčený.

Identifikačné údaje uchádzača:

Obchodné meno /názov/:	  ..............................................................................

Sídlo /adresa/ alebo

miesto jeho podnikania:  	............................................................................

IČO:				  .............................................................................

Kontaktná osoba:		  .............................................................................

Email::				  .............................................................................

Telefonický kontakt:		  .............................................................................

V ...........................................  dňa ............................................